# Памятка

по составлению графиков (перечней) поверки средств измерений (СИ).

При необходимости оформления договора на организацию поверочных работ юридическим лицам рекомендуется пользоваться формой графика (перечня), разработанной ФБУ "Приморский ЦСМ" в виде таблицы, состоящей  из  13 колонок.  Так как ограничительные признаки СИ (графы 3,5,6,7), относящиеся к виду поверочных работ: обозначение типа,  класс точности, погрешность, диапазон измеряемой величины, конструктивные особенности СИ и т.п. определяют стоимость работ за поверку, информация, предоставляемая по каждому средству измерения, должна быть точной и однозначной. Метрологические характеристики указаны в технической документации (описании, паспорте) СИ и испытательного оборудования. Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений (сфера ГРОЕИ – 12 графа) определяется предприятием в соответствии с № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (гл. 1, ст. 1, п. 3). Графу «Примечания» оформляют при необходимости указания местонахождения СИ в структурном секторе организации (структурное подразделение, отдел, кабинет и др.) или другой необходимой информации.

При составлении графиков (перечней) поверки, средства измерений необходимо дифференцировать по видам. Каждый вид измерений оформляется отдельным графиком (перечнем) в 1-ом экземпляре. Обращаем ваше внимание на то, что неправильно оформленные графики (перечни) поверки средств измерений и содержащие неполную информацию,  затрудняют работу ФБУ «Приморский ЦСМ».

Ниже приводятся виды измерений и наиболее характерные для каждого                                     вида средства измерений.

1. Измерения геометрических величин – глубиномеры, головки оптические, длиномеры, индикаторы, калибры, кольца установочные, линейки, меры длины, микроскопы, нутромеры, рулетки, сита, штангенциркули, метроштоки, микрокаторы, профиломеры, пластины, ростомеры, экзаменаторы, штангензубомеры, штангенрейсмас, угольники и т.д.

2. Измерения механических величин – весы, гири, динамометры, прессы, приборы твердости, тахометры, спидометры, машины испытательные разрывные, центрифуги и  т.д.

3. Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ – автоцистерны, водосчетчики, дозаторы, колонки топливозаправочные, мерники, меры вместимости, расходомеры, резервуары, теплосчетчики, уровнемеры и т.д.

4. Измерения давления, вакуумные измерений – вакуумметры, манометры, сфигмоманометры (тонометры), тягонапоромеры, калибраторы давления и т.д.

5. Измерения физико-химического состава и свойств веществ– анализаторы, газоанализаторы, имитаторы, иономеры, кондуктометры, pH-метры, хроматографы и т.д.

6. Теплофизические и температурные измерения – термометры, термостаты, шкафы сушильные, стерилизаторы суховоздушные, печи муфельные, потенциометры автоматические, теплосчетчики, калориметры, логометры, тепловычислители, теплоэнергоконтролеры и т.д.

7. Измерения времени и частоты – измерители временных интервалов, компараторы, секундомеры, частотомеры, меры частоты прецизионные и т.д.

8. Измерения электротехнических и магнитных величин – амперметры, вольтметры, ваттметры, делители напряжения, клещи токоизмерительные, магазины сопротивлений, омметры, счетчики электрические, мосты пост. и перем. тока, потенциометры пост. тока, трансформаторы тока, фазометры, шунты, элементы нормальные и т.д.

9. Радиотехнические и радиоэлектронные измерения – анализаторы спектра, вольтметры диодные, вольтметры электронные, генераторы, осциллографы, измерители мощности, телетесты, рефлектометры и т.д.

10. Оптические и оптико-физические измерения – дымомеры, люксметры, рефрактометры, спектрофотометры, колориметры фотоэлектрические (КФК-2), фотометры фотоэлектрические (КФК-3) и т.д.

11. Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант – альфа,                 -бета, -гамма-источники, блоки детектирования, спектрометры, дозиметры, радиометры, ренгенометры.

12. Средства измерений медицинского назначения – аппараты НЧ-терапии, аппараты УВЧ, аппараты УЗ-терапии, аппараты электросна, аппараты лазерные с фотометрами, реографы, электрокардиографы, электроэнцефалографы и т.д.

Договор на организацию поверочных работ оформляется на основании заявки.

# Памятка по составлению графиков (перечней) поверки средств измерений (СИ)                                                         в медицинских учреждениях

При оформлении графиков (перечней) поверки СИ учреждениям медицины  рекомендуется пользоваться формой графика, разработанной ФБУ "Приморский ЦСМ" в виде таблицы, состоящей  из  13 колонок.  Так как технические характеристики средств измерений (графы 3,5,6,7 графика): обозначение типа, класс точности, погрешность, диапазон измеряемой величины, конструктивные особенности СИ и т.п определяют стоимость работ за поверку, информация, предоставляемая по каждому средству измерения, должна быть точной и однозначной. Технические характеристики указаны в технической документации (описании) средств измерений и испытательного оборудования. В графе 12 – «Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений» (Сфера ГРОЕИ), указывать «здравоохранение» (в соответствии с № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (гл. 1, ст. 1, п. 3). Графу 13 - «Примечания», оформляют при необходимости указания местонахождения СИ в структурном секторе организации (структурное подразделение, отдел, кабинет и др.)

При составлении графиков (перечней) поверки, средства измерений необходимо разделять по видам. Виды измерений, осуществляемые разными отделами ФБУ «Приморский ЦСМ», оформляются отдельными графиками на отдельных листах. Виды измерений, осуществляемые одним отделом поверки, допускается оформлять в один график, разграничивая их в соответствии с образцом заполнения графиков поверки СИ. Допускается объединять в один график ниже перечисленные виды измерений в следующем порядке: 2 и 7;    3,4,5,6,10 и 11;                      8 и 12. Обращаем ваше внимание на то, что неправильно оформленные графики (перечни) поверки средств измерений и содержащие неполную информацию,  затрудняют работу ФБУ «Приморский ЦСМ».

Ниже приводятся виды измерений и наиболее характерные для каждого  вида средства измерений.

1. Измерения геометрических величин – глубиномеры, головки оптические, длинномеры, индикаторы, калибры, кольца установочные, линейки, меры длины, микроскопы, нутромеры, рулетки, сита, штангенциркули, угольники и т.д.

2. Измерения механических величин – весы, гири, динамометры, пресса, приборы твердости, тахометры, спидометр, центрифуги т.д.

3. Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ – автоцистерны, водосчетчики, дозаторы, колонки топливозаправочные, мерники, меры вместимости, расходомеры, резервуары, теплосчетчики и т.д.

4. Измерения давления, вакуумные измерений – вакуумметры, манометры, сфигмоманометры (тонометры) и т.д.

5. Измерения физико-химического состава и свойств веществ– анализаторы, газоанализаторы, иономеры, кондуктометры, pH-метры, хроматографы и т.д.

6. Теплофизические и температурные измерения – термометры, термостаты, потенциометры автоматические, шкафы сушильно-стерилизационные и т.д.

7. Измерения времени и частоты – измерители временных интервалов, компараторы, секундомеры, частотомеры и т.д.

8. Измерения электротехнических и магнитных величин – амперметры, вольтметры, ваттметры, делители напряжения, клещи токоизмерительные, магазины сопротивлений, омметры, счетчики электрические, трансформаторы тока и т.д.

9. Радиотехнические и радиоэлектронные измерения– анализаторы спектра, вольтметры диодные, вольтметры электронные, генераторы, осциллографы и т.д.

10. Оптические и оптико-физические измерения– дымометры, люксметры, рефрактометры, спектрофотометры, колориметры фотоэлектрические (КФК-2), фотометры фотоэлектрические (КФК-3) и т.д.

11. Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант – альфа-источники, бета-источники, блоки детектирования, гамма- спектрометры, дозиметры, радиометры, ренгенометры и т.д.

12. Средства измерений медицинского назначения – аппараты НЧ-терапии, аппараты УВЧ, аппараты УЗ-терапии, аппараты электросна,  аппараты лазерные с фотометрами, реографы, электрокардиографы и т.д.

Договор на организацию поверочных работ оформляется на основании заявки.